# Koordineli Fiyat/Sinyal Tahrifi ile Şarj Dalgalanması
Anomali Senaryosu

230541134 Muhammed Sıddık Karabulut

# 1. Anomali Tanımı

## 1.1 Kısa Açıklama

Saldırgan(lar), OCPP veya dağıtık kontrol kanalını hedefleyerek (ör. zayıf TLS, kimlik sahtekarlığı veya rogue gateway) gerçeğe aykırı Fiyat Sinyali veya Enerji Talep Emri yayınlar.

## 1.2 Etki

Çok sayıda bağlı EVCS bu sinyali aynı anda 'ucuz fiyat' veya 'negatif fiyat' olarak algılayıp anında şarj başlatır veya şarj akımını yükseltir. Sonuç: şebeke üzerinde ani, yüksek genlikli yük dalgası (surge) oluşur; trafo korumaları tetiklenebilir, gerilim/frekans sapması ya da bölgesel kesintiler meydana gelebilir.

# 2. Olası Nedenler

| Kategori | Olası Sebep | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Protokol | Fiyat sinyali doğrulama eksikliği | OCPP veya integrasyon katmanında fiyat/priority sinyallerinin imzalanmaması veya doğrulanmaması. |
| Donanım | Gateway/central server ele geçirilmesi | Zayıf sertifika yönetimi veya kimlik bilgisi sızıntısı ile rogue central veya gateway oluşturulması. |
| Veri Kaynağı | Oracle / Piyasa Veri Manipülasyonu | Enerji fiyatı beslemelerine yapılan saldırılar (API/stream hijack) ile yanlış fiyat beslemesi. |
| Yazılım | Güvenlik açıkları/eksik doğrulama | Charge Point yazılımlarının gelen price signal kaynak doğrulaması veya rate-limit kontrolleri eksikliği. |

# 3. Olası Riskler ve Etkiler (Şarj Esnasında)

## 3.1 Fiziksel Etkiler

Anlık yüksek yük (surge): Trafolar ve dağıtım ekipmanı aşırı yüklenebilir; koruma cihazları tetiklenebilir.

## 3.2 Ekonomik & Kullanıcı

Müşteri deneyimi ve güven zedelenir; fiyat manipülasyonu ekonomik etkiler doğurur.

# 4. İlgili Standart Referansı

IEC 61851-24 – Digital Communication between EV and DC Charging Station

ISO 15118 – Vehicle-to-Grid Communication Interface

IEC 62351 – Power system security standards

NIST SP 800-53 / ETSI EN 303 645

# 5. Çözüm Önerileri

## 5.1 Donanım Düzeyinde

Critical gateway’lerde HSM/TPM kullanımı ile anahtar yönetimi; Central/gateway erişimleri fiziksel ve ağ tabanlı olarak kısıtlanmalı.

## 5.2 Yazılım/Protokol Düzeyinde

Fiyat sinyallerine dijital imza eklenmeli; Mutual TLS ve sertifika doğrulaması zorunlu olmalı; rate-limiting & debouncing uygulanmalı.

## 5.3 Operasyonel/Algoritmik

Correlation IDS, Trafo/SCADA entegrasyonu, Price oracle doğrulama, firmware imzalama ve secure boot.

# 6. Sonuç ve Değerlendirme

## 6.1 Değerlendirme

Koordineli fiyat sinyali tahrifi, geniş ölçekli fiziksel etkilere yol açabilecek yüksek riskli bir tehdittir. Siber güvenlik ve enerji operasyon ekiplerinin birlikte çalışmasını gerektirir.

# 7. Kaynakça

IEC 61851-24

ISO 15118

OCPP 1.6 / OCPP 2.0 uygulama notları

Research: Grid-aware EV charging attacks and mitigation; NIST/ENSA raporları